工程训练C实习报告

专业：

班级：

学号：

合肥工业大学工程训练中心制

实习报告一    工程材料及热处理

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、机械工程材料一般分为（     ）三大类。

A、金属材料、非金属材料和复合材料  B、钢铁材料、有色金属材料和复合材料   C、钢铁材料、高分子材料和复合材料

2、碳含量小于2.11%的铁碳合金为（     ）。

A、碳素钢    B、合金钢     C、铸铁

3、45钢的平均含碳量为 (      )。

A、0.45%        B、4.5%        C、45%

4、淬火的主要目的是（     ）。

A、提高钢的硬度和耐磨性。       B、降低钢的硬度，提高塑性。

C、提高钢的弹性、屈服强度和韧性。

5、表示洛氏硬度值的符号是（     ）。

A、HRC         B、HV         C、HBS（HBW）

6、实习中，测试洛氏硬度值所使用的压头是（     ）。

A、淬火钢球         B、硬质合金球         C、金刚石圆锥体

7、可以使工件表面能够具有较高的硬度和耐磨性，而心部又具有较好的塑性和韧性，应采用的热处理方法是（     ）。

A、淬火     B、回火      C、表面热处理      D、正火

8、小锤子的热处理工艺主要由（     ）和回火所组成。

A、淬火  B、正火    C、退火

9、电镀时，小锤子是作为（     ）挂在铜棒上浸入电解液的。

A、阳极        B、阴极    C、两者皆可

10、实习中小锤头的表面发黑处理是通过（     ）实现的。

A、高温化学氧化    B、喷涂    C、电解

二、填空

1、金属材料的力学性能主要有       、         、        和        等。

2、生产中常用硬度测量方法有               和            等。

3、热处理工艺一般都是由         、         和          三个阶段所组成的。

4、常用普通热处理可分为________、________、________和_________四种。

5、热处理淬火实验中所用的加热炉是                            。

三、问答

1、请简要叙述手锤头热处理的工艺过程。实习时手锤头使用的淬火冷却介质是什么？

2、请简述实习件小锤子表面处理的工艺过程。

指导教师签名             日期

实习报告二    铸    造

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、铸造主要用于生产（     ）。

A、形状复杂的承压、抗震或耐磨件     B、力学性能要求较高的零件

2、铸件的力学性能与锻件相比（     ）。

A、高于锻件     B、低于锻件    C、差不多

3、分型面是（     ）。

A、上砂型和下砂型的结合面  B、上砂箱和下砂箱的结合面

C、上模和下模的结合面

4、造型时，铸型的型腔用什么制造出来的？   (     )

A、零件    B、模样      C、铸件

5、型芯是形成铸件内腔的组元，实习时它是怎样做出来的？        (     )

A、在芯盒中     B、用模样         C、靠工人塑造成形

6、铸件的最大截面在一端，且为平面，其手工造型可选用（     ）。

A、分模造型     B、刮板造型     C、整模造型    D、挖砂造型

7、浇注系统的顺序是（     ）。

A、外浇道—直浇道—横浇道—内浇道    B、直浇道—内浇道—横浇道—外浇道   C、外浇道—内浇道—外浇道—横浇道    D、外浇道—横浇道—直浇道—内浇道

8、合型时，上、下型错位会引起（     ）。

A、错型      B、偏芯       C、气孔

9、机器造型适宜于（     ）。

A、单件小批量生产      B、成批大量生产     C、均可

10、熔模铸造的模样是（     ）。

A、木模       B、蜡模     C、泡沫塑料模

二、填空

1、按工艺方法的不同，铸造可分为__________ 和__________两大类。

2、型芯的的主要作用                                      。

3、常用的特种铸造方法有：             、             、             、

以及压力铸造等。

三、判断题

1、铸造模样的外形和尺寸与零件的外形和尺寸是不一样的。             (     )

2、对于形状复杂的薄壁铸件，浇注温度应高，浇注速度应慢。           (     )

3、芯盒的内腔与砂芯的形状和尺寸相同。                             (     )

4、砂芯在铸型中是靠芯头定位和固定的。                             (     )

5、直浇道越短，金属液越容易充满铸型型腔。                          (     )

四、问答

1、什么是铸造？你在铸造工种实习了哪些手工造型的方法?

2、请标出铸型装配图及带浇注系统铸件的各部分名称。

指导教师签名                日期

实习报告三    锻    压

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、承受重载或冲击载荷的重要零件的毛坯，一般采用（     ）。

A、锻件    B、焊接件    C、铸件

2、下列成形方法能生产重量轻、刚度好的产品的是（     ）。

A、锻造    B、铸造    C、冲压

3、进行锻压加工的金属材料必须具备良好的（     ）。

A、塑性      B、硬度    C、强度

4、下面金属材料中，不能进行锻造的是（     ）。

A、合金钢     B、铸铁     C、黄铜等有色金属

5、45钢的常用锻造温度范围是（     ）。

A、1200～800℃    B、1100～900℃    C、1100～850℃

6、实习中，毛坯呈（     ）状态，应停止锻造。

A、亮黄色   B、樱红色   C、黑色

7、实习时，用于锻造毛坯加热的炉子为（     ）。

A、中频感应炉   B、电阻炉    C、冲天炉

8、实习中，指导老师演示自由锻所使用的设备是（     ）。

A、空气锤    B、蒸汽-空气自由锻锤     C、水压机

9、将一圆钢坯料锻成带孔圆盘状锻件，合理的变形工序是（     ）。

A、拔长—镦粗—冲孔  B、镦粗—冲孔  C、冲孔—镦粗

10、胎模锻适用于（     ）。

A、 小型锻件的大批量生产    B、小型锻件的中、小批量生产

C、小型锻件的单件生产      D、中型锻件的批量生产

二、填空

1、锻压是指对金属坯料施加冲击力或压力，使坯料产生________变形，以改变其尺寸、形状，并改善其________的成形加工方法。

2、始锻温度是指                            ，终锻温度是指                               。

3、自由锻最常用的基本工序有            、            、           等。

4、板料冲压是使板料经      或      而获得毛坯和零件的加工方法。

5、板料冲压的基本工序分为       工序和        工序两大类。

三、问答

1、试说明材料锻造后为什么性能比较好？

2、锻压前加热金属材料，可能会出现那些缺陷？应采用什么措施避免？

指导教师签名             日期

实习报告四    焊    接

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、焊接是永久性连接金属材料的方法。（     ）

A、正确     B、错误

2、电弧焊是利用（     ）作为热源的焊接方法。

A、气体燃烧   B、电阻热   C、电弧

3、焊条选用的基本原则是（     ）。

A、焊缝与焊条具有相同水平的使用性能     B、焊缝与母材具有相同水平的使用性能    C、焊条与母材具有相同水平的使用性能

4、焊条中能对电弧和熔池起机械保护作用的是（     ）。

A、焊芯   B、药皮

5、金属材料能够进行氧气切割的条件之一是（     ）

A、金属材料的燃点必须低于其熔点   B、金属材料的燃点必须高于其熔点

C、金属氧化物的熔点应高于其熔点

6、J422焊条牌号中前两位数字42表示（     ）。

A、焊缝抗拉强度不低于42MPa  B、焊缝抗拉强度不低于420MPa

C、焊缝屈服强度不低于420 MPa

7、制造精密仪表、电子线路常用的焊接方法是（     ）。

A、焊条电弧焊       B、埋弧焊           C、钎焊

8、氩弧焊和二氧化碳保护焊是（     ）。

A、埋弧焊接       B、明弧焊接      C.埋弧焊接和明弧焊接

二、填空

1、焊接是指通过           ，或者两者并用，用（或不用）        ，使焊件达到原子间结合的一种连接方法。

2、按照焊接过程的特点，可以将焊接分为        、        和        三大类。电弧焊属于________焊接，缝焊属于________焊接。

3、焊条电弧焊引弧方法有两种：即________和________。

三、问答

1、焊条电弧焊使用的焊条由哪两部分组成？分别有何作用？

2、你在焊接实习时接触了哪些现代焊接技术？

指导教师签名                日期

实习报告五    车 削 加 工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、用车削的方法加工平面，主要适宜于（     ）。

A、轴、套类零件的端面    B、窄长的平面    C、不规则形状的平面

2、切削用量三要素为（     ）。
A、vc、ap、f           B、vc、ac、f        C、vc、ac、ap

3、切削运动中速度最高，消耗机床动力最大的是（     ）。

A、主运动     B、进给运动

4、切削运动中使刀具与工件之间产生附加的相对运动的是（     ）。

A、主运动     B、进给运动

5、车削实习时，若要计算切削速度需要知道的参数是（     ）。

A、工件的直径和转速      B、刀具的速度和长度

C、工件的直径和刀具的速度

6、车床安全操作规程中规定:车床开动以后下列哪个是可以操作的？(     )

A、改变主轴转速   B、改变自动进给量    C、度量尺寸。

7、普通卧式车床上单件或小批量加工长度较短的锥面时，选用（     ）。

A、 转动小刀架     B、宽刀法    C、尾座偏移法

8、实习时，给小锤柄套螺纹时，选用的刀具为（     ）。

A、板牙     B、丝锥    C、车刀

9、Φ16圆钢毛坯，要加工到Φ8，每次允许的背吃刀量为1mm，试问需走刀几次才能达到要求。（     ）

A、8刀     B、4刀    C、1刀

10、车削加工钻中心孔时，主轴转速需选（     ）。给小锤柄滚花时，主轴需（     ）。

A、较高转速    B、较低的转速

二、填空

1、在车床编号C6132中，C表示_____， 6表示              ，1表示              ，32表示_____                          ，你使用的车床型号是_______________。

- 安装车刀时，刀尖应与工件轴线__________ ，一般用尾架顶尖校对，用垫刀片调整。

3、车床的主运动是                   ，进给运动是______________________。

4、由于                     原因，刻度盘摇过头之后，不能直接退回，而应多退回约半圈，再转至所需的刻度。

5、说出4种车床类型__________、__________、__________、__________。

三、问答

1、简述实习时使用的车刀名称、用途和材料。

2、试述车削加工的范围及常见的测量工具。

指导教师签名                日期

实习报告六    刨    削

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 选择

1、刨削适合于（     ）。

A、成批生产          B、大量生产         C、单件小批生产

2、刨削加工中刀具容易损坏的原因是（     ）。

A.、每次工作行程开始，刀具都要受到冲击

B、排屑困难    C、切削温度高

3、牛头刨床上所使用的刨刀为（     ）。

A、直头刨刀    B、弯头刨刀

- 填空

1、刨削主要用于加工          、         、             等。

2、刨削类机床的种类有         、        、         等。其中用于加工中小型零件和修配件的是            。

3、在牛头刨床上进行刨削时，主运动是                 ，进给运动是                          。

4、你在实习该工种时使用的刨床型号是B6050，其中B表示         , 60表示               。50表示                      。

- 问答

1、牛头刨床工作行程与返回行程的速度是否相等？为什么？

指导教师签名                日期

实习报告七    铣    削

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、铣削加工的主运动是（     ）。

A、工件的直线移动     B、铣刀的旋转运动    C、工件的垂直进给

2、铣刀是（     ）。

A、单刃刀具   B、多刃刀具

3、立式铣床的主轴与工作面的关系是（     ）。

A、平行    B、垂直     C、可呈任意角度

4、你实习时，在铣削小锤头的平面时采用的装夹方式是（     ）。

A、平口钳           B、压板       C、分度头

5、下列附件中，（     ）可以进行分度加工。

A、平口钳           B、压板       C、分度头

6、铣削水平面应选用（     ）。

A、卧铣    B、立铣    C、卧铣或立铣

7、铣削加工和车削加工不一样，在铣削过程中它的切削速度是变化的。（     ）

A、正确  B、错误

8、为了提高生产效率，允许在铣削完毕后不停止铣刀运转装拆工件。(     )

A、正确    B、错误

9、铣削对刀时，视线应在工件和刀具的（     ）位置。

A、上方      B、 水平        C、下方

10、铣削加工生产的方式是：（     ）。

A、多齿同时切削      B、 多齿断续切削      C、 每个齿连续切削

二、填空

1、最常用的铣床有              、              和                  等。

2、铣削主要用于加工         、________、________、________等。

3、铣床的主要附件有             、            和               等。

4、铣床编号X6132中的X表示________，6表示              ，1表示                  ，32表示                           。

三、问答

1、铣削加工时为什么要开车对刀？

2、用平口钳装夹工件时，为什么要用手检查工件下面的垫铁能否移动？

指导教师签名                日期

实习报告八    磨    削

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、磨削平面时，主运动是（     ）。

A、砂轮的转动    B、工件的直线往复运动  C、由工件和砂轮共同完成

2、磨削主要用于零件的（     ）。
    A、粗加工           B、精加工           C、半精加工

3、实习时使用的平面磨床，其工作台的直线往复运动是采用（    ）。
    A、机械传动         B、电气传动         C、液压传动

4、磨削冷却液通常使用的是（     ）。
A、机油          B、切削液    C、自来水

- 磨削硬材料应选用（     ）。
 A、硬砂轮           B、软砂轮           C、硬砂轮或软砂轮

- 实习时磨削平面，工件的安装方式为（     ）。

A、电磁吸盘          B、平口钳         C、三爪卡盘

二、填空

1．砂轮的三要素为          、          和          。

2．磨削平面方式可分为          和       两种，实习时所使用的为         。

3．常用磨床有          、          、          和工具磨床等。

4、砂轮硬度是指                                                        。

三、问答

1、简述磨削加工的特点。

指导教师签名                日期

实习报告九    钳    工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、实习时，对小锤头的划线属于（     ）。

A、平面划线  B、立体划线

2、锯切钢、铸铁及中等厚度的工件时，应选用什么锯条？（     ）。锯切铜铝及厚工件时应选用什么锯条？（     ）

A、粗齿锯条      B、中齿锯条      C、细齿锯条

3、安装手锯时，锯齿应（     ）。

A 、向前         B、向后

4、锯削时的起锯角一般为（     ）。

A、45°   B、10°～15°   C、20°～30°

5、材料快锯断时，用力要（     ），以免碰伤手或折断锯条。

A 、轻          B 、 重

6、适合锉削不大的平面和精锉的是（     ）。

A、顺锉      B、交叉锉      C、推锉

7、实习时，检查锉削平面的平面度时使用的方法是（     ）。

A、游标卡尺测量     B、90°尺透光法检验

8、钢件上M12×1.5螺纹，在攻螺纹前钻孔直径应为（     ）。

A、 Ø10.5mm        B、Ø10.35mm            C、Ø12mm

9、在实体上加工孔的方法是（     ）。

A、钻孔    B、扩孔   C、铰孔

10、套螺纹的刀具和用其来加工的螺纹分别是（     ）。

A、板牙，加工内螺纹    B、板牙，加工外螺纹

C、丝锥，加工外螺纹    D．丝锥，加工外螺纹

二、填空：

1、锉平面的方法主要有            锉、           锉和           锉，

其中          锉适合于较大平面的粗加工，          锉适合最后精锉。

2、钻床分为       钻床、         钻床、         钻床等，实习时，你所使用的钻床为           。

3、钻孔的主运动是                                              ,

进给运动是                                     。

三、问答

1、什么是划线？简述划线的主要作用及常用的划线工具。

2、什么叫攻螺纹？什么叫套螺纹？

指导教师签名                日期

实习报告十    数 控 车 削 加 工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、数控机床工作时，当发生任何异常现象需要紧急处理时应启动（     ）。
A、程序停止功能     B、暂停功能      C、急停功能

2、数控车床打开电源后，首先进行的是（     ）。

A、回零操作  B、对刀操作   C、编程并输入程序

3、数控车床中平行于机床主轴轴线的为（     ）。

A、X轴     B、Z轴        C、Y轴     D、C轴

4、G02为（     ）指令。

A、点定位     B、直线插补    C、顺时针圆弧插补   D、逆时针圆弧插补

5、G90代码后的坐标值为（     ）。

A、绝对坐标值    B、增量坐标值

6、M03  S500 程序段的含义是（     ）。

A、启动主轴正转，转速为500r/min  B、启动启动主轴反转转，转速为500r/min

C、启动主轴正转，转速为500r/s

7、数控机床起驱动控制作用的系统是（     ）。

A、数控系统    B、伺服系统      C、机械系统

8、程序输入或编辑好后，应进行（     ）操作，对加工程序进行正确性的检查。

A、循环运行    B、模拟仿真

9、（     ）数控机床除控制点与点之间的准确定位，还要保证刀具运动轨迹是一条直线。

A、点位控制   B、直线控制    C、连续（轮廓）控制

10、G00后面应该给出进给速度F的数值。（     ）

A、正确    B、错误

二、填空

1、数控机床是应用                 技术实现机床工作过程自动化的机床。

2、数控机床的加工特点有           、            、             和

等。

3、数控车床的对刀的目的是建立           坐标系。

4、数控车床编程常用功能指令有             、            、             、

和               五种。

三、问答

1、数控机床由哪几个部分组成，并简述各部分的作用？

2、机床坐标系和工件坐标系的区别是什么？

指导教师签名             日期

实习报告十一    数 控 铣 削 加 工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、数控机床的标准坐标系是以（     ）来确定的。
   A. 右手直角笛卡尔坐标系      B、绝对坐标系      C、相对坐标系

2、数控铣直线插补指令为（        ）

A、G00     B、G02        C、G03       D、G01

3、准备功能的指令代码是(     )。

A、F代码     B、G 代码      C、T代码

4、用于机床开关指令的辅助功能的指令代码是(     )。

A、F代码      B、S代码       C、M代码

5、圆弧插补指令G03 X-Y-R中，X，Y后的数值表示圆弧的（     ）。

A、起点坐标值   B、终点坐标值 C、圆心坐标相对于起点的值

6、数控铣床主运动轴为（     ）

A、X轴     B、Y轴      C、Z轴

7、数控铣床的默认加工平面是(     )。

A、XY平面       B、XZ平面         C、YZ平面

8、G02 X20 Y20 R-10 F100；所加工的一般是 (     )。

A、整圆      B、夹角〈=180°的圆弧      C、180°〈夹角〈360°的圆弧

9、在数控编程过程中，定义在工件上的几何基准点称为（     ）。

A、机床原点	     B、绝对原点      C、工件原点

10、某直线控制数控机床加工的起始坐标为（0，0），接着分别是（0，5）,（5，5）,（5，0）,（0，0），则加工的零件形状是(     )。
     A、边长为5的平行四边形   B、边长为5的正方形  C、边长为10的正方形

二、问答

1、试比较普通铣床与数控铣床在传动上哪些不同？

2、简述实习用数控铣床的操作步骤。

3．写出下列程序各语句的含义，并绘出其加工零件的图形。

N10  G90  G54  G00  Z100；

N20  G00  X25  Y0；

N30  M03  S500；

N40  G00  Z3；

N50  G01  Z-2  F100；

N60  G02  X25  Y0  I-25  J0  F300；

N70  G01  X-25  Y0；

N80  G00  Z3；

N90  G00  X0  Y25；

N100  G01  Z-2  F100；

N110  G01  X0  Y-25  F300；

N120  G00  Z100；

N130  M05；

N140  M30；

指导教师签名             日期

实习报告十二   特种加工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择题

1、特种加工种类较多，一般按能量形式和作用原理进行分类，常用的特种加工方法有（     ）。（该题为多选题）

A、电火花加工    B、电火花线切割加工   C、数控铣   D、激光加工

2、特种加工的应用（     ）。（该题为多选题）

A、加工各种高硬度、高强度、高熔点、高脆性和抵韧性等难易切削加工的材料

B、加工各种复杂零件的表面及细微结构   C、加工各种有特殊要求的精密零件

3、特种加工的特点（     ）。（该题为多选题）

A、加工中，工具与工件间不存在显著的机械力   B、加工过程中，工具与工件基本不接触   C、工具材料硬度可以低于被加工材料硬度

4、电火花加工主要加工（     ）。

A、任何材料         B、导电材料            C、半导体和非导电材料

二、填空题

1、特种加工是直接利用   、    、    、    等能量或其组合对零件进行加工。

2、电火花加工是通过工具电极对工件电极的               进行加工的。

3、快速原型制造技术将传统的             模式转变为              模式。

三、问答

1、简述电火花成形加工的基本原理。

指导教师签名             日期

实习报告十三    数控电火花线切割加工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、填空题

1、数控线切割加工时，           按规定的程序作复合的进给运动。

2、数控线切割机床采用的编程格式一般为           ，即               。

二、选择题

1、数控线切割是利用工具对工件进行（     ）去除金属的。

A、切削加工         B、脉冲放电           C、交流放电

2、数控线切割的工具电极是（     ）的。

A、丝状             B、柱状                C、片状

3、数控线切割加工编程时，计数单位应（     ）。

A、以μm为单位  　 B、以mm为单位   C、cm为单位

4、数控线切割加工冲模时，调整不同间隙补偿量，通过（     ）次编程，可加工出凹模、凸模和卸料板。

A、1                B、2                  C、3

5、数控线切割加工时，工件一般接（     ）。

A.、阳极               B.、阴极              C、 随便

6、若要加工如图所示斜线段，终点A的坐标为X=14mm，Y=5mm。用3B格式编制其线切割程序为（     ）。

A (14, 5)

A、B0B0B14GxL1    B、B14B5B14GxL1

C、B14000B5000B14000GxL1

D、B14000B5000B14000GyL1

指导教师签名            日期

实习报告十四    电    工

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、选择

1、低压电器是指工作在交流（     ）V或（     ）V直流以下的电路中。

A、220      B、380      C、1200      D、1500

2、熔断器器主要用于（     ）。

A、短路和过载保护      B、触电保护

3、下列材料不是绝缘材料的为（     ）。

A、陶瓷       B、矿物油       C、钨丝

4、电击和电伤，哪个对人体的伤害更大？     （     ）

A、电击     B、电伤

5、人体只触及一根火线(相线)，这是（     ）。

A、两相触电  B、单相触电  C、不是触电

6、触电伤害的程度与触电电流的路径有关，对人最危险的触电电流路径是（     ）。

A、流过手指  B、流过下肢  C、流过心脏

二、填空

1．常用的电工工具有         、         、         、          等。

2．一旦发生触电，应尽快使触电者脱离电源，并立即现场采取           和

等急救措施。

三、问答

1、何谓安全电压？我国规定常用的低压安全电压有哪三种？

2、机床控制线路的主要作用是什么？对机床实现哪些保护？

指导教师签名             日期

实习报告十五    综合工艺分析

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、试述实习件（手锤）的制作工艺过程。

二、根据你在实习中所获得的知识，请设计一个实习件（尽可能多地包括实习中所涉及到的工种），并画出草图及指出其加工工艺路线。

指导教师签名             日期

实习报告十六    金工实习小结

| 班级及学号 |  | 姓名 |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、实习收获及体会（思想作风、操作技能、分析问题、解决问题能力等）。

二、说出你最感兴趣的工种。

三、谈谈给你印象最深的指导教师（教学方法、态度、效果、责任感等方面）。

- 你对实习安排有何要求和建议？

指导教师签名                日期